бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Вологодской области

«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.Чкалова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по МДК 04.01 Диагностирование деталей, узлов, изделий и систем транспортного электрооборудования и автоматики

для специальности

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)

г. Череповец

2020г.
Методические рекомендации по выполнению практических работпо МДК 04.01 Диагностирование деталей, узлов, изделий и систем транспортного электрооборудования и автоматики, для специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного).

Методические рекомендации составлены:

Д.Н.Кудряшовым, мастером производственного обучения бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.Чкалова» в соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ.04 Проведение диагностирования транспортного электрооборудования и автоматики, рассмотрена на заседании ПЦК специальностей 23.02.01,  23.02.03 и 23.02.04

Протокол № ____от «____»__________   20____г.

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 23.02.01, 23.02.03, 23.02.04

Протокол № 		 от«____»			20____г.

Председатель ПЦК

А.А.Морнова

Принято методическим советом

протокол № ____от  «____»___________20____г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  1

Тема: Характеристика технологии диагностирования.

Цель работы: Закрепить теоретические знания о технологии диагностирования.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Значение диагностирования для ремонта при эксплуатации автомобилей.

- Основные понятия и терминология процесса диагностирования.

- Методы технического диагностирования автомобилей.

- Меры предосторожности при техническом диагностировании.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  2

Тема:Технические средства диагностирования машин.

Цель работы: Закрепить теоретические знания о средствах диагностирования.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Задачи диагностики.

- Принципы проведения диагностики.

- Классификация средств диагностирования.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  3

Тема:Система электронного диагностирования машин.

Цель работы: Закрепить теоретические знания о системах диагностирования.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Основные компоненты электронной и микропроцессорной систем автомобиля.

- Виды управляющих параметров.

- Виды исполнительных устройств.

- Виды памяти блока управления, их характеристика.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  4

Тема:Проверка диагностической цепи. Составление диагностической карты.

Цель работы: Научиться проверять диагностическую цепь, и составлять диагностические карты.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Диагностические разъёмы.

- Неисправности диагностической цепи.

- Особенности составления диагностической карты.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  5

Тема:Диагностика системы подачи топлива.

Цель работы: Научиться диагностировать систему подачи топлива.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Классификация систем впрыска топлива.

- Диагностируемые параметры систем впрыска топлива.

- Основные неисправности систем впрыска топлива.

- Методы устранения неисправностей систем впрыска топлива.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  6

Тема:Диагностика датчика массового расхода топлива.

Цель работы: Научиться диагностировать неисправности датчика массового расхода топлива.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Виды датчиков массового расхода топлива.

- Принцип работы датчиков массового расхода топлива.

- Причины неисправностейдатчиков массового расхода топлива.

- Методы устранения неисправностейдатчиков массового расхода топлива.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  7

Тема:Диагностика датчика температуры охлаждающей жидкости.

Цель работы: Научиться диагностировать неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Виды датчиков температуры охлаждающей жидкости.

- Принцип работы датчиков температуры охлаждающей жидкости.

- Причины неисправностейдатчиков температуры охлаждающей жидкости.

- Методы устранения неисправностейдатчиков температуры охлаждающей жидкости.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  8

Тема:Диагностика датчика положения коленчатого вала.

Цель работы: Научиться диагностировать неисправности датчика положения коленчатого вала.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Виды датчиков положения коленчатого вала.

- Принцип работы датчиков положения коленчатого вала.

- Причины неисправностейдатчиков положения коленчатого вала.

- Методы устранения неисправностейдатчиков положения коленчатого вала.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  9

Тема:Диагностика датчика детонации и системы гашения детонации.

Цель работы: Научиться диагностировать неисправности датчика детонации и системы гашения детонации.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Виды датчиков детонации и системы гашения детонации.

- Принцип работы датчиков детонации и системы гашения детонации.

- Причины неисправностейдатчиков детонации и системы гашения детонации.

- Методы устранения неисправностейдатчиков детонации и системы гашения детонации.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  10

Тема:Диагностика датчика положения дроссельной заслонки.

Цель работы: Научиться диагностировать неисправности датчика положения дроссельной заслонки.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Виды датчиков положения дроссельной заслонки.

- Принцип работы датчиков положения дроссельной заслонки.

- Причины неисправностейдатчиков положения дроссельной заслонки.

- Методы устранения неисправностейдатчиков положения дроссельной заслонки.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  11

Тема:Диагностика датчика кислорода.

Цель работы: Научиться диагностировать неисправности датчика кислорода.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Виды датчиков датчика кислорода.

- Принцип работы датчиков датчика кислорода.

- Причины неисправностейдатчиков датчика кислорода.

- Методы устранения неисправностейдатчиков датчика кислорода.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  12

Тема:Диагностика датчика скорости автомобиля.

Цель работы: Научиться диагностировать неисправности датчика скорости автомобиля.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Виды датчиков датчика скорости автомобиля.

- Принцип работы датчиков датчика скорости автомобиля.

- Причины неисправностейдатчиков датчика скорости автомобиля.

- Методы устранения неисправностейдатчиков датчика скорости автомобиля.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  13

Тема:Диагностика регулятора холостого хода.

Цель работы: Научиться диагностировать неисправности регулятора холостого хода.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Виды датчиков регуляторов холостого хода.

- Принцип работы регуляторов холостого хода.

- Причины неисправностейрегуляторов холостого хода.

- Методы устранения неисправностейрегуляторов холостого хода.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  14

Тема:Диагностика стартера.

Цель работы: Научиться диагностировать неисправности стартера.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Назначение, устройство, принцип работы стартера.

- Требования, предъявляемые к стартерам.

- Основные неисправности стартера.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  15

Тема:Диагностика генератора.

Цель работы: Научиться диагностировать неисправности генератора.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Назначение, устройство, принцип работы генератора.

- Требования, предъявляемые к генераторам.

- Основные неисправности генератора.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  16

Тема: Диагностика аккумуляторной батареи.

Цель работы: Научиться диагностировать неисправности аккумуляторной батареи.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Назначение, устройство, принцип работыаккумуляторной батареи.

- Требования, предъявляемые к аккумуляторным батареям.

- Основные неисправности аккумуляторных батарей.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  17

Тема:Диагностика стартера и генераторов зарубежных автомобилей.

Цель работы: Научиться диагностировать неисправности стартеров и генераторов зарубежных автомобилей.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Особенности устройства стартеров и генераторов зарубежных автомобилей.

- Требования, предъявляемые стартерам и генераторам зарубежных автомобилей.

- Основные неисправности стартеров и генераторов зарубежных автомобилей.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  18

Тема:Диагностика контактной системы зажигания.

Цель работы: Научиться диагностировать неисправности контактной системы зажигания.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Устройство контактной системы зажигания.

- Достоинства и недостатки контактной системы зажигания.

- Основные неисправности контактной системы зажигания.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  19

Тема:Диагностика бесконтактной системы зажигания.

Цель работы: Научиться диагностировать неисправности бесконтактной системы зажигания.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Устройство бесконтактной системы зажигания.

- Достоинства и недостатки бесконтактной системы зажигания.

- Основные неисправности бесконтактной системы зажигания.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  20

Тема:Диагностика микропроцессорной системы зажигания.

Цель работы: Научиться диагностировать неисправности микропроцессорной системы зажигания.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Устройство микропроцессорной системы зажигания.

- Достоинства и недостатки микропроцессорной системы зажигания.

- Основные неисправности микропроцессорной системы зажигания.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  21

Тема:Диагностический прибор ДСТ-2.

Цель работы: Научиться пользоваться диагностическим прибором ДСТ-2.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Назначение диагностического прибора ДСТ-2.

- Параметры диагностируемые прибором ДСТ-2.

- Порядок работы с диагностическим прибором ДСТ-2.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  22

Тема:Газоанализатор АСКОН-02.

Цель работы: Научиться пользоваться газоанализатором АСКОН-02.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Назначение газоанализатора АСКОН-02.

- Принцип работы газоанализатора АСКОН-02.

- Порядок работы с газоанализатором АСКОН-02.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  23

Тема:Диагностический комплекс мотор-тестер.

Цель работы: Научиться пользоваться диагностическим комплексом мотор-тестер.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Назначение диагностического комплекса мотор-тестер.

- Параметры диагностируемые диагностическим комплексом мотор-тестер.

- Порядок работы с диагностическим комплексом мотор-тестер.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  24

Тема:Диагностика тормозной системы.

Цель работы: Научиться диагностировать тормозную систему.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Классификация тормозных систем.

- Диагностируемые параметры тормозных систем.

- Основные неисправности тормозных систем.

- Методы устранения неисправностей тормозных систем.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  25

Тема:Электронные системы пассивной безопасности.

Цель работы: Закрепить теоретические знания об электронных системах пассивной безопасности.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Устройство электронных систем пассивной безопасности.

- Принцип работы электронных систем пассивной безопасности.

- Диагностируемые параметры электронных систем пассивной безопасности.

- Основные неисправности электронных систем пассивной безопасности.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  26

Тема:Система управления световой сигнализацией.

Цель работы: Закрепить теоретические знания о системе управления световой сигнализацией.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Устройство системы управления световой сигнализацией.

- Принцип работы системы управления световой сигнализацией.

- Диагностируемые параметры системы управления световой сигнализацией.

- Основные неисправности системы управления световой сигнализацией.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  27

Тема:Электронная система рулевого управления.

Цель работы: Закрепить теоретические знания об электронной системе рулевого управления.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Устройство электронной системы рулевого управления.

- Принцип работы электронной системы рулевого управления.

- Диагностируемые параметры электронной системы рулевого управления.

- Основные неисправности электронной системы рулевого управления.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  28

Тема:Автомобильная бортовая система.

Цель работы: Закрепить теоретические знания об автомобильной бортовой системе.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Устройство автомобильной бортовой системы.

- Принцип работы автомобильной бортовой системы.

- Диагностируемые параметры автомобильной бортовой системы.

- Основные неисправности автомобильной бортовой системы.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  29

Тема: Автомобильные охранные системы.

Цель работы: Закрепить теоретические знания об автомобильных охранных системах.

Оборудование

- Плакаты.

- Диагностическое оборудование.

- Лабораторные стенды.

Ход работы

- Повторить изученный материал по теме работы.

- Ознакомиться с оборудованием.

- Выполнить практическую работу.

- Составить отчет по выполненной работе.

- Дать ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Назначение автомобильных охранных систем.

- Классификация автомобильных охранных систем.

- Устройство автомобильных охранных систем.

- Основные неисправности автомобильных охранных систем.

Литература

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Власова. – М.: ACADEMA, 2018.

- Гаврилов К.Л. Диагностика электрооборудования. Практическое руководство. Солон-Р. Москва, 2018.

- Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб.заведений/А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – М.: Издательский центр Академия, 2017.