бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Вологодской области

«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Экология транспорта

Для специальности:

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)

г. Череповец

Методические рекомендации составлены  Синицкой С.В._________________________

ФИО

в соответствии с рабочей программой дисциплины Экология транспорта, утвержденной    от ________20_____ г. приказ № ___________

Методические рекомендации  рассмотрены  на заседании ПЦК спец. 35.02.02, 35.02.03, 35.02.04   протокол №___ от ___________

Председатель ПЦК     _______________________

Приняты методическим советом

протокол № _____________ от ___________ 20_____г.

Методические рекомендации изданы в количестве____________________ экземпляров

Содержание

| № | Название лабораторных (практических) работ | Страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Методика определения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по автомагистралям Расчет выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами автомобилей на территории АТП с прямым доступом к улицам Экологический паспорт предприятия Литература | 4 10 16 29 |

ВВЕДЕНИЕ

Основную долю в загрязнение окружающей среды при эксплуатации автомобильного транспорта вносят вещества, выделяющиеся с выхлопными газами. Состав и количество вредных веществ в отработавших газах зависят от марки автомобилей, условий эксплуатации и многих других факторов.

Экспериментально измерить точные значения масс выделяющихся загрязнений невозможно. Для этого существуют различные методики (расчетные схемы) приближенного расчета массы выбросов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1

Методика определения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по автомагистралям

Цель работы

Изучить методику определения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по магистральным улицам

Выполнение работы

Теоретическая часть

Одной из расчетных схем, используемых для определения массы выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом, является «Методика определения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по автомагистралям», утвержденная в 2005 году [1].

Методика определения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по автомагистралям, устанавливает порядок расчета максимально разовых выбросов автотранспорта, и применяется ко всем категориям автотранспортных средств при эксплуатации в городских условиях.

В качестве исходных данных для расчета выбросов автотранспорта в атмосферу используются результаты обследований структуры и интенсивности транспортных потоков с подразделением по основным категориям автотранспортных средств:

1 группа – легковые автомобили отечественные (Лгк.О);

2 группа – легковые автомобили зарубежные (Лкг.З);

3 группа – микроавтобусы и автофургоны, отечественного и зарубежного производства

(Мавт);

4 группа – автобусы с бензиновым двигателем (Авт.Б);

5 группа – автобусы с дизельным двигателем (Авт.Д);

6 группа – грузовые бензиновые грузоподъемностью более 3.5 т (включая, работающие на

сжиженом нефтяном газе) (Грз.Б>3.5 т);

7 группа – грузовые дизельные до 12 т (Грз.<12 т);

8 группа – грузовые дизельные свыше 12 т (Грз.>12).

С отработавшими газами в атмосферу поступают следующие токсичные вещества: оксид углерода (II) CO, оксиды азота NOx (в пересчете на NO2), углеводороды СН, сажа С, оксид серы(IV) SO2.

Выброс i-го загрязняющего вещества автотранспортным потокомMLiопределяется для конкретной магистральной улицы, на всей протяженности которой структура и интенсивность автотранспортных потоков изменяется не более чем на 20-25%. При изменении характеристик транспортного потока на большую величину улицу разбивают на участки, которые в дальнейшем рассматириваются как отдельные.

Если улица имеет перекрестки, то на каждом из них дополнительно рассчитывают выброс автотранспорта МPi в районе перекрестка. Учитывается, что наибольшее количество вредных веществ выбрасывается автомобилем за счет торможения и остановки автомобиля перед запрещающим  сигналом светофора и последующим его движением в режиме разгона по разрешающему сигналу светофора. Это обусловило необходимость выделять на выбранной улице участки перед светофором, на которых образуются очереди автомобилей, работающих на холостом ходу в течение времени действия запрещающего сигнала светофора.

Таким образом, суммарный выброс i-го вещества Miопределяют при двух условиях движения транспортного потока: для движущегося транспортного потока и для транспортного потока, находящегося в зоне перекрестка.

Mi= MLi+ MPi                   (1)

На основе изучения улично-дорожной сети города, а также полученной в органах ГИБДД и архитектурных управлениях информации о транспортной нагрузке составляется перечень основных автомагистралей с повышенной интенсивностью движения и перекрестков с высокой транспортной нагрузкой.

В качестве таких улиц принято рассматривать:

- Для городов с населением до 500 тыс.человек – улицы (или их участки) с фактической интенсивностью движения в среднем более 200-300 авт./час;

- Для городов с населением свыше 500 тыс.человек – улицы (или их участки) с интенсивностью движения в среднем более 400-500 авт./час.

На выбранных улицах натурными обследованиями определяются структура и интенсивность транспортных потоков ( в данной практической работе в качестве исходных используются данные приложения 1).

1 этап. Определение выбросов загрязняющих веществ автомобильного транспорта на перегонах улично-дорожной сети.

Выброс i-го вещества  (г/с) движущимся потоком транспорта по улице (или ее участке) протяженностью Lкилометров определяют по формуле

MLi =       (2),

Где L – протяженность улицы, из которой исключены протяженность очереди автомобилей перед запрещающим сигналом светофора и длина соответствующей зоны перекрестка, км;- пробеговый выброс i-го вредного вещества автомобилями k-ой группы для городских условий эксплуатации, г/км;

k- количество групп автомобилей;

νk–интенсивность движения k-ой группы, авт./ч;

riv – поправочный коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения транспорта на выбранной улице.

Таблица 1.1

Значения пробеговых выбросов (г/км) для различных групп автомобилей

| Группа ТС | Шифр группы | Выбросы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | NOx | CH | сажа | SO2 |
| Легковые отечественные | 1 | 5,0 | 1,3 | 1,1 | 0,03 | 0,03 |
| Легковые зарубежные | 2 | 2,0 | 0,7 | 0,4 | 0,02 | 0,03 |
| Микроавтобусы и автофургоны | 3 | 12,0 | 2,0 | 2,5 | 0,08 | 0,06 |
| Автобусы бензиновые | 4 | 35,0 | 5,2 | 8,5 | - | 0,04 |
| Автобусы дизельные | 5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 0,3 | 0,07 |
| Грузовые бензиновые > 3,5 т (включая на сжиженном газе) | 6 | 60,0 | 5,2 | 10,0 | - | 0,05 |
| Грузовые дизельные <12 т | 7 | 9,0 | 7,0 | 5,5 | 0,4 | 0,1 |
| Грузовые дизельные > 12 т | 8 | 12,0 | 8,0 | 6,5 | 0,5 | 0,12 |

Таблица 1.2

Коэффициенты riv, учитывающие изменение количества выбрасываемых вредных веществ в зависимости от скорости движения

| V, км/ч | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80r100iv | 1,35 | 1,28 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,88 | 0,75 | 0,63 | 0,5 | 0,3 | 0,45 | 0,5 | 0,65 |

Для диоксида азота NOxзначение rivпринимают постоянным и равным 1 до скорости 80 км/ч.

2 этап. Определение выбросов загрязняющих веществ автомобильного транспорта в зоне регулируемых пересечений.

При расчетной оценке уровней загрязнения воздуха в зонах перекрестков исходят из наибольших значений содержания вредных веществ в отработавших газах, характерных для режимов движения автомобилей в районе пересечения магистральных улиц (торможение, холостой ход, разгон).

Выброс i-го вещества  в зоне перекрестка (г/мин) при запрещающем сигнале светофора MPi

Определяют по формуле

MРi =       (3),

Где R – средняя продолжительность действия запрещающего сигнала, мин (включая промежуточный такт);

N – количество запрещающих тактов сигнала светофора за 20-минутный период времени, ед;

K – количество групп автомобилей;

–удельный выброс загрязняющего вещества автомобилями i-группы, находящихся в очереди у запрещающего сигнала светофора, г/мин;

- длина очереди автомобилей, находящихся в очереди в зоне перекрестка в конце цикла запрещающего сигнала светофора, авт.

Значения  определяют по таблице 1.3, в которой приведены усредненные значения удельных выбросов (г/мин), учитывающие режимы движения автомобилей в районе пересечения перекрестка (торможение, холостой ход, разгон), а значения R,N, результатам натурных обследований.

Таблица 1.3

Удельные значения  выбросов (г/мин) для различных групп автомобилей

| Группа ТС | Шифр группы | Выбросы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | NOx | CH | сажа | SO2 |
| Легковые отечественные | 1 | 5,0 | 1,3 | 1,1 | 0,03 | 0,03 |
| Легковые зарубежные | 2 | 2,0 | 0,7 | 0,4 | 0,02 | 0,03 |
| Микроавтобусы и автофургоны | 3 | 12,0 | 2,0 | 2,5 | 0,08 | 0,06 |
| Автобусы бензиновые | 4 | 35,0 | 5,2 | 8,5 | - | 0,04 |
| Автобусы дизельные | 5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 0,3 | 0,07 |
| Грузовые бензиновые > 3,5 т (включая на сжиженном газе) | 6 | 60,0 | 5,2 | 10,0 | - | 0,05 |
| Грузовые дизельные <12 т | 7 | 9,0 | 7,0 | 5,5 | 0,4 | 0,1 |
| Грузовые дизельные > 12 т | 8 | 12,0 | 8,0 | 6,5 | 0,5 | 0,12 |

В практической работе 1 принять, что расчет выбросов осуществляется на участке сети с пересечением, представленным на рис.1.1, с режимом работы светофорной сигнализации, представленным на рис.1.2.

Длина очереди в конце запрещающего сигнала светофора на подходе к перекрестку

Рис.1.1 Общая схема рассматриваемого перекрестка

определяется для каждого направления движения (см. приложение 1) по формуле:

Qmax=  ,                                     (4)

Где ν – суммарная интенсивность движения на подходе, авт./ч (см. приложение 1);

R – средняя продолжительность действия запрещающего сигнала с учетом переходного интервала, с;

S – величина потока насыщения на полосу – интенсивность разъезда очереди транспортных средств, авт./ч (см. приложение 1).

Рис.1.2. Режим работы светофорной сигнализации

Количество запрещающих тактов сигнала светофора за 20-минутный период времени определить по формуле:

Nц = ,                    (5)

где С – длительность светофорного цикла, сек (см.рис.1.2).

После выполнения расчетов выброса вредных веществ отдельно для движущегося транспортного потока и отдельно и отдельно для транспортного потока, находящегося в зоне перекрестка, соответствующие значения одноименных веществ суммируют ( расчет ведут по формуле 1).

Используемые в данной методике при расчете выбросов параметры определяются на основе натурных обследований, проведение которых осуществляется по простой схеме, не требующей инструментального оснащения и продолжительного обучения. Это позволяет выполнять такие работы с необходимой периодичностью.

Выполнение работы

- Рассчитать выбросы загрязняющих веществ (г/с) движущимся потоком транспорта (формула 2). Данные для расчета взять в приложении 1. Результаты оформить в виде таблицы 1.4.

Таблица 1.4.

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ от движущегося транспортного потока

| Группа ТС | Шифр группы | Выбросы при движении MLi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | NOx | CH | сажа | SO2 |
| Лгк.О | 1 |  |  |  |  |  |
| Лгк.З | 2 |  |  |  |  |  |
| Мавт | 3 |  |  |  |  |  |
| Авт.Б | 4 |  |  |  |  |  |
| Авт.Д | 5 |  |  |  |  |  |
| Грз.Б>3,5т | 6 |  |  |  |  |  |
| Грз.Д<12т | 7 |  |  |  |  |  |
| Грз.Д>12т | 8 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

- Рассчитать выбросы загрязняющих веществ ТС в зоне регулируемого перекрестка (формула 4). Расчет выбросов осуществлять на участке дорожной сети с пересечением, представленным на рисунке 1.1, с режимом работы светофорной сигнализации, представленным на рисунке 1.2. Результаты работы оформить в виде таблиц 1.4, 1.5.

Таблица 1.4.

Результаты расчетов длин очередей ТС на подходах к перекрестку

| Направление движения | Н1 | Н2 |
| --- | --- | --- |
| Суммарная интенсивность, авт/час | 494 |  |
| Интенсивность по направлениям движения, νк ,авт/час | 108 | 386 |
| Средняя продолжительность запрещающего сигнала, R, мин | 0,833 | 0,833 |
| Количество запрещающих тактов светофора за 20 мин, Nц | 17 | 17 |
| Величина потока насыщения, | 1798 | 3596 |
| Фазовый коэффициент, ν/s | 0,060 | 0,107 |
| Длина очереди в конце запрещающего сигнала, Qmax, авт | 2 | 6 |
| Суммарная длина очереди на подходе | 8 |  |

Таблица 1.5

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ ТС в районе регулируемых пересечений, г/мин

| Группа ТС | СтруктураQmax |  | Выбросы у перекрестка MРi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СО | NOx | CH | сажа | SO2 |
| Лгк.О |  |  |  |  |  |  |  |
| Лгк.З |  |  |  |  |  |  |  |
| Мавт |  |  |  |  |  |  |  |
| Авт.Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Авт.Д |  |  |  |  |  |  |  |
| Грз.Б>3,5т |  |  |  |  |  |  |  |
| Грз.Д<12т |  |  |  |  |  |  |  |
| Грз.Д>12т |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

- Рассчитать значения суммарных выбросов вредных веществ по формуле 1. Результаты оформить в виде таблицы 1.6. при этом необходимо учесть, что величина MРiрассчитывается в г/мин, а MLi – в г/с.

Таблица 1.6

| Группа ТС | Шифр группы | Суммарные выбросы Мi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | NOx | CH | сажа | SO2 |
| Лгк.О | 1 |  |  |  |  |  |
| Лгк.З | 2 |  |  |  |  |  |
| Мавт | 3 |  |  |  |  |  |
| Авт.Б | 4 |  |  |  |  |  |
| Авт.Д | 5 |  |  |  |  |  |
| Грз.Б>3,5т | 6 |  |  |  |  |  |
| Грз.Д<12т | 7 |  |  |  |  |  |
| Грз.Д>12т | 8 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1.

Исходные данные для выполнения практической работы 1

| Вариант | νк,авт/ч (на подходе) |  |  |  |  |  |  |  | V, км/ч | L, км | S, авт./ч | Направление1 на подходе |  | Доля2н1, н6,н4, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 251 | 815 | 239 | 118 | 24 | 15 | 26 | 4 | 20 | 2 | 1798 | Н1 | Н2 | 22 |
| 2 | 278 | 822 | 269 | 141 | 13 | 16 | 13 | 2 | 75 | 4 | 1866 | Н3 | Н4 | 19 |
| 3 | 200 | 831 | 292 | 148 | 17 | 16 | 24 | 0 | 40 | 10 | 1618 | Н3 | Н4 | 20 |
| 4 | 204 | 772 | 287 | 110 | 24 | 20 | 25 | 2 | 45 | 2 | 1740 | Н5 | Н6 | 11 |
| 5 | 272 | 849 | 296 | 158 | 11 | 11 | 13 | 2 | 15 | 2 | 1867 | Н3 | Н4 | 28 |
| 6 | 262 | 801 | 258 | 156 | 12 | 13 | 15 | 7 | 25 | 7 | 1762 | Н3 | Н4 | 45 |
| 7 | 246 | 801 | 275 | 164 | 18 | 15 | 15 | 4 | 80 | 3 | 1848 | Н5 | Н6 | 20 |
| 8 | 277 | 786 | 273 | 113 | 30 | 18 | 19 | 10 | 45 | 4 | 1680 | Н5 | Н6 | 10 |
| 9 | 206 | 787 | 263 | 121 | 29 | 11 | 28 | 1 | 20 | 10 | 1658 | Н1 | Н2 | 16 |
| 10 | 278 | 709 | 298 | 125 | 15 | 10 | 28 | 4 | 10 | 4 | 1665 | Н5 | Н6 | 20 |
| 11 | 278 | 749 | 251 | 187 | 13 | 15 | 26 | 7 | 30 | 5 | 1600 | Н3 | Н4 | 50 |
| 12 | 283 | 865 | 259 | 182 | 16 | 16 | 15 | 0 | 50 | 8 | 1775 | Н5 | Н6 | 31 |
| 13 | 218 | 789 | 264 | 166 | 15 | 20 | 26 | 6 | 100 | 3 | 1600 | Н1 | Н2 | 21 |
| 14 | 250 | 896 | 270 | 145 | 19 | 14 | 17 | 8 | 60 | 6 | 1774 | Н3 | Н4 | 17 |
| 15 | 265 | 742 | 267 | 139 | 23 | 15 | 20 | 3 | 100 | 9 | 1839 | Н5 | Н6 | 27 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2

Расчет выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами автомобилей на территории АТП с прямым доступом к улицам

Цель работы

Выполнить расчеты величин валовых выбросов вредных веществ с выхлопными газами автомобилей

Выполнение работы

Теоретические положения

Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды и гидрометеорологии разработана методика расчета валовых (М) и максимально разовых (G) выбросов от передвижных и стационарных источников, расположенных на территории АТП, а также грузовых станций и терминалов, гаражей и стоянок автомобилей.

Основной целью инвентаризации выбросов загрязняющих веществ является получение исходных данных для:

- Разработки проектов нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу как в целом от предприятий, так и по отдельным источникам загрязнения атмосферы;

- Организация контроля за соблюдением установленных норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- Оценки экологических характеристик технологий, используемых на предприятии;

- Планирования воздухоохранных работ на предприятии.

Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ проводится с использованием удельных показателей, т.е. на основе количества выделяемых загрязняющих веществ, приведенных к единицам используемого оборудования, времени работ ТС или оборудования, пробега ТС.

В настоящей методике под территорией АТП понимается территория, предназначенная для хранения автомобилей в течение определенного периода времени. Автомобили могут размещаться на обособленных открытых стоянках или в отдельно стоящих зданиях и сооружениях (закрытые стоянки), имеющих непосредственный въезд и выезд на местные улицы (рис.3)

Рис.3. Пример хранения ТС на территории АТП с прямым доступом к местным улицам

Расчет выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами автомобилей на всей территории АТП выполняется по соединениям оксида углерода СО, углеводородов СН, оксидов азота NОх, в пересчете на диоксид азота NО2, твердых частиц С, соединений серы, в пересчете на диоксид серы SО2. Для автомобилей с бензиновыми и газовыми двигателями рассчитывается выброс СО, СН, NОх, SО2; с дизелями - СО, СН, С, NОх, SО2.

Выброс i-го вещества в граммах одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории АТП определяют по формуле

Мikвзд = mikвзд ×tпр + × + ×Lвзд,             (6)

Где Мikвзд – ый выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-ой группы, г\мин (табл.2.1, 2.2, 2.3);

tпр– время прогрева двигателя, мин (табл.2.4);

- удельный выброс i-го вещества при работе двигателя на холостом ходу (табл.2.5, 2.6, 2.7);

– время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории АТП, мин (1-2 мин.);

– удельный выброс i-го вещества при движении транспортного средства k-й группы по территории АТП с относительно постоянной скоростью (пробеговый выброс), г\км (табл.2.8, 2.9, 2.10);

Lвзд– пробег по территории АТП одного автомобиля в день при выезде, км (см. приложение 2).

Аналогично (без учета прогрева) определяют выброс i-го вещества в граммах одним автомобилем k-й группы в день при возврате на территорию АТП:

= × + ×Lвзв ,                                (7)

где    - время работы двигателя на холостом ходу при возвращении на территорию АТП, мин (1-2 мин.);

Lвзв- пробег по территории АТП одного автомобиля в день при возвращении, км ( в данной практической работе принимается равным величине пробега при выезде).

Под k-й группой автомобилей рассматривают ТС одной категории. Структура транспортных средств АТП по вариантам представлена в приложении 2.

Таблица 2.1

Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве легковых автомобилей , г\мин

| Объем ДВС, л | Тип ДВС | СО |  |  | СхНу |  |  | NOx |  |  | SO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплый период года | Холодный период года |  | Теплый период года | Холодный период года |  | Теплый период года | Холодный период года |  | Теплый период года | Холодный период года |  |
|  |  |  | Без средств подогрева | Стоянка оборудована средствами подогрева |  | Без средств подогрева | Стоянка оборудована средствами подогрева |  | Без средств подогрева | Стоянка оборудована средствами подогрева |  | Без средств подогрева | Стоянка оборудована средствами подогрева |
| >1,3 | Б | 1,2 | 2,4 | 1,6 | 0,08 | 0,12 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,007 | 0,008 | 0,007 |
| 1,3-1,8 | Б | 1,7 | 3,4 | 2,2 | 0,14 | 0,21 | 0,17 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,009 | 0,010 | 0,009 |
| 1,8-3,5 | Б | 2,9 | 5,7 | 3,7 | 0,18 | 0,27 | 0,22 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,011 | 0,013 | 0,012 |
| 3,5< | Б | 4,8 | 9,6 | 6,3 | 0,39 | 0,58 | 0,46 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,014 | 0,017 | 0,015 |

| Грузоподъемность, т | Тип | СО |  |  | СхНу |  |  | NOx |  |  | С |  |  | SO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплый период года | Холодный период года |  | Теплый период года | Холодный период года |  | Теплый период года | Холодный период года |  | Теплый период года | Холодный период года |  | Теплый период года | Холодный период года |  |
|  |  |  | Без средств подогрева | Стоянка оборудована средствами подогрева |  | Без средств подогрева | Стоянка оборудована средствами подогрева |  | Без средств подогрева | Стоянка оборудована средствами подогрева |  | Без средств подогрева | Стоянка оборудована средствами подогрева |  | Без средств подогрева | Стоянка оборудована средствами подогрева |
| < 2 | Б | 2,9 | 5,7 | 3,7 | 0,16 | 0,24 | 0,21 | 0,03 | 0,040 | 0,03 | - | - | - | 0,011 | 0,013 | 0,012 |
|  | Д | 0,35 | 0,53 | 0,42 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,16 | 0,005 | 0,010 | 0,007 | 0,048 | 0,058 | 0,052 |
| 2-5 | Д | 0,58 | 0,87 | 0,70 | 0,25 | 0,30 | 0,27 | 0,22 | 0,33 | 0,26 | 0,008 | 0,016 | 0,011 | 0,065 | 0,078 | 0,070 |
| 5-8 | Д | 0,86 | 1,29 | 1,03 | 0,38 | 0,46 | 0,41 | 0,32 | 0,48 | 0,38 | 0,012 | 0,024 | 0,016 | 0,081 | 0,097 | 0,087 |
| 8-16 | Д | 1,34 | 2,00 | 1,60 | 0,59 | 0,71 | 0,64 | 0,51 | 0,77 | 0,62 | 0,019 | 0,038 | 0,025 | 0,100 | 0,120 | 0,108 |
| 16< | Д | 1,65 | 2,50 | 2,00 | 0,80 | 0,96 | 0,86 | 0,62 | 0,93 | 0,74 | 0,023 | 0,046 | 0,030 | 0,112 | 0,134 | 0,121 |

Таблица 2.2

Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве грузовых автомобилей , г\мин

Таблица 2.3

Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве автобусов , г\мин

| Длина автобуса, м | Тип | СО |  |  | СхНу |  |  | NOx |  |  | С |  |  | SO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплый период года | Холодный период года |  | Теплый период года | Холодный период года |  | Теплый период года | Холодный период года |  | Теплый период года | Холодный период года |  | Теплый период года | Холодный период года |  |
|  |  |  | Без средств подогрева | Стоянка оборудована средствами подогрева |  | Без средств подогрева | Стоянка оборудована средствами подогрева |  | Без средств подогрева | Стоянка оборудована средствами подогрева |  | Без средств подогрева | Стоянка оборудована средствами подогрева |  | Без средств подогрева | Стоянка оборудована средствами подогрева |
| < 5 | Б | 2,9 | 5,7 | 3,7 | 0,16 | 0,24 | 0,21 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | - | - | - | 0,011 | 0,013 | 0,012 |
|  | Д | 0,35 | 0,53 | 0,42 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,16 | 0,005 | 0,010 | 0,007 | 0,048 | 0,058 | 0,052 |
| 6-8 | Д | 0,48 | 0,72 | 0,58 | 0,21 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,35 | 0,28 | 0,007 | 0,014 | 0,010 | 0,056 | 0,067 | 0,060 |
| 8-10,5 | Д | 1,22 | 1,82 | 1,46 | 0,35 | 0,64 | 0,58 | 0,57 | 0,86 | 0,68 | 0,016 | 0,032 | 0,021 | 0,084 | 0,100 | 0,091 |
| 10,5-12 | Д | 1,49 | 2,23 | 1,78 | 0,66 | 0,79 | 0,71 | 0,69 | 1,04 | 0,83 | 0,020 | 0,040 | 0,030 | 0,100 | 0,120 | 0,108 |
| >12 | Д | 1,49 | 2,23 | 1,78 | 0,66 | 0,79 | 0,71 | 0,69 | 1,04 | 0,83 | 0,020 | 0,040 | 0,030 | 0,100 | 0,120 | 0,108 |

Время прогрева двигателя зависит от температуры воздуха (см.таблицу 2.4)

Таблица 2.4

Среднее время работы двигателя при прогреве, мин

(открытые и закрытые не отапливаемые стоянки)

| Категория ТС | tпр, мин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ↑+50С | +5-(-5)0С | -5-(-10)0С | -10 - (-15)0С | -15 - (-20)0С | -20 – (-25)0С | ↓-250С |
| Легковой | 3 | 4 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Грузовой или автобус | 4 | 6 | 12 | 20 | 25 | 30 | 30 |

Примечания:

- При хранении автомобилей на теплых закрытых стоянках принимают значения tпр= 1,5 мин.;

- Для маршрутных автобусов, хранящихся на открытых стоянках без средств подогрева при температуре воздуха ниже -100С, принимают значение tпр= 8 мин.;

- При хранении грузовых автомобилей и автобусов на открытых стоянках, оборудованных средствами подогрева, при температуре воздуха ниже -50С tпр= 8 мин., при хранении легковых автомобилей tпр= 4 мин.

Таблица 2.5

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателей легковых автомобилей на холостом ходу , г\мин

| Тип двигателя | Рабочий объем двигателя, л | Удельные выбросы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | СН | NОх | SО2 |
| Бензин | До 1,2 | 0,8 | 0,07 | 0,01 | 0,006 |
| Бензин | От 1,2 до 1,8 | 1,1 | 0,11 | 0,02 | 0,008 |
| Бензин | От 1,8 до 3,5 | 1,9 | 0,15 | 0,03 | 0,010 |
| Бензин | Свыше 3,5 | 3,2 | 0,31 | 0,05 | 0,013 |

Таблица 2.6

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателей грузовых автомобилей на холостом ходу , г\мин

| Грузоподъемность, т | Тип двигателя | СО | СН | NОх | С | SО2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <2 | Бензин | 1,9 | 0,15 | 0,03 | - | 0,010 |
|  | Дизель | 0,22 | 0,11 | 0,12 | 0,005 | 0,048 |
| 2-5 | Дизель | 0,36 | 0,18 | 0,20 | 0,008 | 0,065 |
| 5-8 | Дизель | 0,54 | 0,27 | 0,29 | 0,012 | 0,081 |
| 8-16 | Дизель | 0,84 | 0,42 | 0,46 | 0,019 | 0,100 |
| 16< | Дизель | 1,03 | 0,57 | 0,56 | 0,023 | 0,112 |

Таблица 2.7

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателей автобусов на холостом ходу , г\мин

| Класс (длина автобуса, м) | Тип двигателя | СО | СН | NОх | С | SО2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Особо малый (5,5) | Бензин | 1,9 | 0,15 | 0,03 | - | 0,010 |
|  | Дизель | 0,8 | 0,20 | 0,16 | 0,01 | 0,054 |
| Малый (6,0) | Дизель | 0,30 | 0,15 | 0,21 | 0,007 | 0,056 |
| Средний (8,0-10,0) | Дизель | 0,76 | 0,38 | 0,52 | 0,016 | 0,084 |
| Большой (10,5-12,0) | Дизель | 0,93 | 0,47 | 0,63 | 0,020 | 0,100 |
| Особо большой (16,5-24) | Дизель | 0,93 | 0,47 | 0,63 | 0,020 | 0,100 |

Таблица 2.8

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ легковых автомобилей  , г\км

| Рабочий объем двигателя, л | Тип двигателя | СО |  | СН |  | NОх |  | SО2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т | Х | Т | Х | Т | Х | Т | Х |
| >1,3 | Б | 5,3 | 6,6 | 0,8 | 1,2 | 0,14 | 0,14 | 0,032 | 0,041 |
| 1,3-1,8 | Б | 6,6 | 8,3 | 1,0 | 1,5 | 0,17 | 0,17 | 0,049 | 0,061 |
| 1,8-3,5 | Б | 9,3 | 11,7 | 1,4 | 2,1 | 0,24 | 0,24 | 0,057 | 0,071 |
| 3,5< | Б | 13,3 | 16,6 | 2,0 | 3,0 | 0,34 | 0,34 | 0,087 | 0,109 |

Таблица 2.9

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ грузовых автомобилей  , г\км

| Грузоподъемность, т | Тип двигателя | Пробеговый выброс, г/км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО |  | СН |  | NОх |  | С |  | SО2 |  |
|  |  | Т | Х | Т | Х | Т | Х | Т | Х | Т | Х |
| 0,5-2,0 | Б | 11,2 | 14,0 | 1,7 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,070 | 0,090 |
|  | Д | 1,8 | 2,2 | 0,4 | 0,5 | 1,9 | 1,9 | 0,10 | 0,15 | 0,340 | 0,430 |
| 2,0-5,0 | Д | 2,9 | 3,5 | 0,5 | 0,6 | 2,2 | 2,2 | 0,13 | 0,20 | 0,340 | 0,430 |
| 5,0-8,0 | Д | 4,1 | 4,9 | 0,6 | 0,7 | 3,0 | 3,0 | 0,15 | 0,23 | 0,400 | 0,500 |
| 8,0-16,0 | Д | 4,9 | 5,9 | 0,7 | 0,8 | 3,4 | 3,4 | 0,20 | 0,30 | 0,475 | 0,590 |
| Более 16,0 | Д | 6,0 | 7,2 | 0,8 | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 0,30 | 0,45 | 0,690 | 0,860 |

Таблица 2.10

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ автобусов  , г\км

| Класс автобуса, м | Тип двигателя | Пробеговый выброс, г/км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО |  | СН |  | NОх |  | С |  | SО2 |  |
|  |  | Т | Х | Т | Х | Т | Х | Т | Х | Т | Х |
| Особо малый (5,5) | Бензин | 11,2 | 14,0 | 1,7 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,070 | 0,090 |
|  | Дизель | 1,8 | 2,2 | 0,4 | 0,5 | 1,9 | 1,9 | 0,10 | 0,15 | 0,250 | 0,313 |
| Малый (6,0) | Дизель | 2,9 | 3,5 | 0,5 | 0,6 | 2,2 | 2.2 | 0,13 | 0,20 | 0,340 | 0.430 |
| Средний (8,0-10,0) | Дизель | 4,1 | 4,9 | 0,6 | 0,7 | 3,0 | 3,0 | 0.15 | 0,23 | 0,400 | 0,500 |
| Большой (10,5-12,0) | Дизель | 4.9 | 5,9 | 0,7 | 0.8 | 3,4 | 3,4 | 0,20 | 0,30 | 0,475 | 0,590 |
| Особо большой (16,5-24) | Дизель | 5,5 | 6,7 | 0,8 | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 0,25 | 0,35 | 0,600 | 0.780 |

Примечания к таблицам 2.8, 2.9, 2.10:

- Период года: Т – теплый, Х – холодный.

Валовый выброс i-го вещества всеми ТС АТП рассчитывается для каждого j-го периода года по формуле

Σ = α( + ) ×Nk ×Др ×10-6,                          (8)

Где α – коэффициент выпуска автомобилей на линию k-ой группы (см.приложение 2);

Nk– число ТС k-ой группы в АТП (см.приложение 2);

J – индекс периода года (холодный, теплый, переходный).

В данной работе необходимо произвести расчет валовых выбросов загрязняющих веществ на территории АТП без учета выбросов при движении ТС на территории города (используя формулу 8). Результаты оформить в виде таблицы 2.11.

Таблица 2.11

Результаты расчетов валовых вредных веществ ТС на территории АТП для холодного периода года

| Тип ТС | Группа ТС | Nk | α | Др | СО | СН | NОх | С | SО2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковые, рабочий объем двигателя, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые, грузоподъемность, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобусы, длина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На территории АТП источниками загрязнения атмосферы наряду с автомобилями являются различные производственные участки: технического обслуживания, мойки, окрасочные и другие. Расчет выбросов для них также производят с помощью «Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для АТП (расчетным методом)»

Приложение 2. Исходные данные для выполнения практической работы.

| Вариант | Lвзд | Подогрев | Lвзв | t | Nлег | Nгр | Nавт | α | Др |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,232 | БП | 0,232 | -13 | - | 22 | 22 | 0,9 |  |
| 2 | 0,751 | БП | 0,751 | -19 | - | 11 | 28 | 0,78 |  |
| 3 | 0,342 | СП | 0,342 | -18 | 20 | - | 23 | 0,96 |  |
| 4 | 0,281 | БП | 0,281 | -16 | 30 | 15 | - | 0,52 |  |
| 5 | 0,565 | БП | 0,565 | -15 | - | 10 | 45 | 0,51 |  |
| 6 | 0,792 | СП | 0,792 | -10 | 28 | 18 | - | 0,67 |  |
| 7 | 0,232 | БП | 0,232 | -13 | - | 22 | 32 | 0,95 |  |
| 8 | 0,751 | БП | 0,751 | -19 | - | 11 | 28 | 0,78 |  |
| 9 | 0,342 | СП | 0,342 | -18 | 20 | - | 23 | 0,96 |  |
| 10 | 0,281 | БП | 0,281 | -16 | 30 | 15 | - | 0,52 |  |
| 11 | 0,565 | БП | 0,565 | -15 | - | 15 | 35 | 0,51 |  |
| 12 | 0,792 | СП | 0,792 | -10 | 28 | 18 | - | 0,67 |  |
| 13 | 0,792 | СП | 0,792 | -19 | 30 | 10 | - | 0,67 |  |
| 14 | 0,232 | БП | 0,232 | -13 | - | 22 | 22 | 0,9 |  |
| 15 | 0,751 | БП | 0,751 | -19 | - | 11 | 22 | 0,78 |  |

Структура парка легковых автомобилей

| Рабочий объем двигателя, л | Структура ТС, % |
| --- | --- |
| Менее 1,3 | 24 |
| 1,3-1,8 | 65 |
| 1,8-3,5 | 11 |

Структура парка грузовых автомобилей

| Грузоподъемность, т | Тип двигателя | Структура ТС, % |
| --- | --- | --- |
| 0,5-2,0 | Б | 48 |
| 2,0-5,0 | Д | 18 |
|  | Б | 8 |
| 5,0-8,0 | Б | 19 |
| 8,0-16,0 | Д | 6 |
| Более16,0 | Д | 1 |

Структура парка маршрутных автобусов

| Длина автобуса, м | Тип двигателя | Структура ТС,% |
| --- | --- | --- |
| Особо малый | Б | 16 |
|  | Д | 48 |
| Малый | Б | 18 |
| Средний | Д | 8 |
| Большой | Д | 10 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

Экологический паспорт предприятия

Цель работы

Рассмотреть правила ведения экологической документации

Выполнение работы

Теоретические положения

Министерство транспорта РФ разработало и утвердило «Экологические требования к предприятиям транспортно-дорожного комплекса РФ», согласно которому каждое транспортное предприятие должно вести обязательную экологическую документацию:

- Расчеты предельно-допустимых выбросов (ПДВ) или временно-согласованных выбросов (ВСВ) в атмосферу и предельно-допустимых сбросов (ПДС) в водоемы;

- Разрешение на ПДВ или ВСВ;

- Разрешение на сброс воды и водопользование;

- Разрешение на хранение отходов;

- Разрешение на вывоз отходов;

- Экологический паспорт предприятия;

- Государственные стандарты на ПДВ вредных веществ, в том числе государственные стандарты на токсичность и дымность отработавших газов ДВС;

- Акты, протоколы, предписания предприятию со стороны специально уполномоченных государственных природоохранных организаций;

- Государственная отчетность по охране окружающей среды;

- Другие обязательные к выполнению нормативы, правила, инструкции.

Для предприятий, осуществляющих специфические виды деятельности, предусмотрены дополнительные формы отчетности. Разрешения на хранение и вывоз отходов транспортного предприятия выдаются территориальными органами санитарно-эпидемиологического надзора или комитета по экологии.

Разрешения на хранение и вывоз отходов транспортного предприятия выдаются территориальными органами санитарно-эпидемиологического надзора или комитетами по экологии. В них указываются объемы, характеристика отходов (класс опасности) и места их захоронения. Транспортное предприятие должно иметь оформленный паспорт отхода, составляемый ежегодно. Санитарными правилами установлены предельные количества накопления токсичных отходов на территории предприятия.

Документация, подтверждающая разрешение хранения ТС на предприятии, определяет максимально допустимое их количество с учетом статуса территории расположения транспортного предприятия (зона застройки, зона отдыха, зеленая зона, зона заповедников, с/х зона и т.п.).

Помимо обязательной документации, на предприятиях имеются различные справочно-информационные данные, методические рекомендации и иные вспомогательные документы. Необходимые для осуществления и правильного оформления результатов деятельности по охране окружающей среды и рациональному природопользованию.

Экологический паспорт природопользователя

Основные определения

- Лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.

- Отходы производства и потребления (отходы) – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

- Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

- Природопользователь – юридическое лицо (организация, предприятие, общество и т.д.),

осуществляющее на территории РФ независимо от формы собственности хозяйственную или иные виды деятельности с использованием природных ресурсов и оказывающее воздействие на окружающую среду.

- Экологический паспорт – документ, содержащий информацию об уровне использования природопользователем ресурсов (природных, вторичных и др.) и степени воздействия его производств на окружающую природную среду, а также сведения о разрешениях на право природопользования, нормативах воздействий и размерах платежей за загрязнение окружающей природной среды и использование природных ресурсов.

Обозначения и сокращения

Экопаспорт – экологический паспорт

ЭВМ – электронно-вычислительная машина

ЗВ – загрязняющее вещество

ГОУ – газоочистные установки

ООС – охрана окружающей среды

Экофонд – экологический фонд

ПДК – предельно допустимая концентрация

ПДВ – предельно допустимый выброс

ВСВ – временно согласованный выброс

СЗЗ – санитарно-защитная зона

КПД – коэффициент полезного действия

Хозбытовые – хозяйственно-бытовые

ВСС – временно согласованный сброс

ПДС – предельно допустимый сброс

ФС – фоновый сброс

ТБО – твердые бытовые отходы

Общие положения

- Природопользователь разрабатывает экопаспорт за счет собственных средств. Экопаспорт должен быть утвержден руководителем природопользователя и согласован с территориальным подразделением специально уполномоченного государственного органа РФ в области охраны окружающей природной среды.

- При заполнении форм экопаспорта следует пользоваться технологическими планировками, операционными картами, технологическими инструкциями природопользователя, государственными стандартами и техническими условиями на основные и вспомогательные материалы и другими нормативными документами.

- Информационная база экопаспорта должна поддерживаться в режиме постоянной корректировки. В случае перепрофилирования или изменения технологии производства, замены оборудования, сырья или материалов, сокращения или увеличения количества источников вредного воздействия, изменения формы собственности и пр. природопользователь должен вносить дополнения или корректировки в экопаспорт. Уровень заполнения экопаспорта, а также работы, связанные с изменением техногенного воздействия на окружающую природную среду, должны быть согласованы природопользователем с территориальным подразделением специально уполномоченного государственного органа РФ в области охраны окружающей среды.

- Ответственность за достоверность информации и полноту заполнения таблиц и разделов и вносимых изменений в экопаспорт несет руководитель природопользователя.

- Информационная база экопаспорта может быть использована для разработки проектов нормативов ПДВ(ПДС), лимитов размещения отходов, для заполнения форм государственной статистической отчетности типа 2ТП-воздух, 2ТП-водохоз, 2ТП-токсичные отходы и др., для расчета платы за загрязнение окружающей среды, установления налоговых льгот и других целей.

- Экопаспорт следует разрабатывать и вести с использованием персональных ЭВМ. При этом должна быть предусмотрена возможность контроля за изменением информационной базы экопаспорта и сопоставления отдельных экологических показателей в течение пяти лет.

- Контроль правильности разработки и ведения экопаспорта осуществляет территориальное подразделение уполномоченного государственного органа РФ в области охраны окружающей среды.

Структура и содержание экологического паспорта природопользователя

Экопаспорт содержит следующие структурные элементы:

- Титульный лист

- Сведения о разработчике экопаспорта

- Содержание

- Общие сведения о природопользователе

- Эколого-экономические показатели

- Сведения о выпускаемой продукции

- Краткую характеристику производств

- Сведения о потреблении энергоносителей

- Эколого-производственные показатели

- Сведения о землепользовании

- Сведения о разрешениях (лицензиях) на природопользование и природоохранную деятельность

- План природоохранных мероприятий

- Список использованных источников информации.

Форма первой страницы титульного листа экопаспорта приведена в приложении.

Сведения о разработчике экопаспорта включают в себя наименование, адрес и наличие лицензий на разработку экопаспорта (см.приложение).

В содержании приводят наименования разделов и приложений экопаспорта.

В общих сведениях о природопользовтеле указывают его наименование, местонахождение, классификационные признаки и т.д. (форма записей приведена в табл.3.1)

К эколого-экономическим показателям относят капитальные и текущие затраты на охрану окружающей среды, источники финансирования, плату за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей природной среды. (форма записей приведена в табл.3.2.1-3.2.5)

Сведения о выпускаемой природопользователем продукции включают в себя наименование продукции, ее плановый и фактический объемы выпуска по годам (табл.3.3.1).

В разделе экопаспорта «Характеристика производств» входят данные по производствам, технологическим операциям, применяемому оборудованию, сырью, материалам с признаками загрязнения окружающей среды.(форма записи характеристики производств приведена в таблицах 3.4.1-3.4.8).

В разделе «Потребление энергоносителей» приводят характеристику топливно-энергетических ресурсов (форма записи потребления энергоносителей приведена в таблицах 3.5.1-3.55).

К эколого-производственным показателям относят:

- Основные производственные фонды, используемые для охраны окружающей среды,

- Затраты на окружающую природную среду, заложеные в себестоимость выпускаемой продукции и в балансовую прибыль природопользователя,

- Сведения по использованию природных ресурсов,

- Количество источников выбросов, количество и качественную характеристику выбрасываемых ЗВ, наличие ГОУ,

- Водопотребление и водоотведение, наличие очистных сооружений, объемы ливневых и сточных вод, качественную и количественную характеристику ЗВ,

- Характеристику промышленных и бытовых отходов, сведения по их образованию, движению и размещению (форма записей приведена в табл. 3.6.1-3.6.6).

- Форма записи сведений о землепользовании приведена в таблицах 3.7.1-3.7.4.

- Форма записи сведений о разрешениях (лицензиях) на природопользование приведена в таблице 3.8.1.

- План природоохранных мероприятий с указанием сроков их проведения, объемов затрат по сметной и фактической стоимости, экологического эффекта о внедрения направлен на улучшение состояния окружающей природной среды. Форма плана приведена в таблице 3.9.1.

- Список использованных источников информации должен содержать перечень источников информации, использованных при разработке экопаспорта, с указанием авторов, издательства и года издания источника информации.

Приложение

Форма экологического паспорта природопользователя

СОГЛАСОВАНО:                                                 УТВЕРЖДАЮ:

| Председатель специально уполномоченный орган по охране окружающей среды уровня субъекта РФ ____________ ____________ | Руководитель: наименование природопользователя ___________ _____________ |
| --- | --- |
| подпись, дата инициалы, фамилия подпись, дата инициалы, фамилия печать (на подписи) печать (на подписи) |  |

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

наименование природопользователя

ведомственная принадлежность

наименование населенного пункта, год

Сведения о разработчике экопаспорта

Полное наименование ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Юридический адрес______________________________________________________________________

Код ИНН ________________________________

Телефон _________________________________ Факс_________________________________________

Ответственный исполнитель_______________________________________________________________

инициалы, фамилия                                                                                   телефон

Руководитель_________________________         ______________________________________________

подпись, дата                                                                             инициалы, фамилия

Печать (на подписи)

Лицензия на разработку экопаспорта (при ее наличии)

номер и серия лицензии, кем и когда выдана, срок действия

Сведения о местах и способах размещения отходов

| Наименование отходов | Место хранения (контейнер, коробка, бутыль, бочка, поддон, стеллаж и т.д.) | Объем контейнера, коробки и т.д. (в м3) и их количество | Размер площадки, на которой производится хранение или установлен контейнер, м2 | Тип покрытия площадки (асф., бетонир. и т.п.) | Помещение, в котором хранится данный вид отходов (гараж, подсобное помещение и т. п. в м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТБО |  |  |  |  |  |
| Макулатура |  |  |  |  |  |
| Ртутьсодержащие лампы |  |  |  |  |  |
| Отработанные масла |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторы |  |  |  |  |  |
| Шины |  |  |  |  |  |
| Лом черных и цветных металлов |  |  |  |  |  |
| Промасленная ветошь Лом |  |  |  |  |  |
| Фильтры масляные |  |  |  |  |  |
| Строительные отходы (расписать) |  |  |  |  |  |
| Медицинские отходы ((расписать) |  |  |  |  |  |
| Древесные отходы |  |  |  |  |  |
| Отходы полиэтилена |  |  |  |  |  |
| Отходы от абразивного оборудования |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия  _____________________  /   ________________/

М.П.

Общие сведения о предприятии.

| ### Наименование предприятия, организации |  |  | __________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес предприятия (юридический и фактический), телефон, факс |  |  | _________________________________________________ _____________ |  |  |  |  |
| Ф.И.О. руководителя предприятия, телефон (директор, ген. директор) |  |  | _______________________________________________ ______________ |  |  |  |  |
| Ф.И.О. главного бухгалтера предприятия, телефон |  |  | ______________________________________ __________________ |  |  |  |  |
| Ф.И.О., должность и телефон лица, ответственного за охрану природы (приложить приказ) |  |  | _____________________________________ _________________ Рег.№ в ЭФ РТ________________________ |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: | Банк___________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Р/с №_____________________________ |  |  |  | к/с №_______________________________________ |  |  |  |
| БИК ____________ИНН______________ ОКОНХ____________________________ ОКВЭД_____________________________ |  |  |  |  | ОКПО ______________ ОКОГУ ________________ ОКФС ______________ОГРН ________________ ОКАТО_____________ОКОПФ ________________ |  |  |
| Вид основной деятельности_________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь предприятия __________________________ га |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество промплощадок, их адреса, разбивка площадей по каждой промплощадке (м².) 1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень структурных подразделений, основных и вспомогательных производств, участков __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие собственных полигонов, хранилищ отходов___________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество работающих, число рабочих дней в году |  | __________чел., в т. ч. ИТР (АУП)_________чел. __________для произ.персонала _________для админ-ции |  |  |  |  |  |
| Количество установленных люминесцентных ламп с указанием марки: ЛБ-80, 65_________шт, ЛБ-40__________шт, ЛБ-30___________шт, ЛБ-20____________шт, ЛБ-15_____________шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество установленных ртутных ламп с указанием марки: ДРЛ________шт, ________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Площадь убираемых покрытий, подлежащих санитарной уборке______________м² (приложить приказ) |  |  |  |  |  |  |
| Наличие складских помещений площадью__________м², производится хранение__________ ________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Наличие очистных сооружений, тип______________________, объем образующегося шлама, улавливаемого на очистных сооружениях________________т/год Вид очистки__________________________, периодичность___________________раз в год |  |  |  |  |  |  |
| Наличие пылегазоулавливающих устройств, тип______________, кол- во______шт, эффективность очист. уст-ва_____%, объем улавливания тв.частиц __________т/год, периодичность очистки ___________раз в год |  |  |  |  |  |  |
| Наличие металлообрабатывающего оборудования: ________ед., наименование ___________ _______________________________________________________________________________; время работы__________________________ч/сутки, ______________________дней/год Абразивное оборудование_______________________ед, ___________________ч/сутки Расход абразивного инструмента_________________шт/год, диаметр_________________ Наличие емкостей для хранения нефтепродуктов__________шт, объем___________м³ Вид нефтепродукта___________________________, годовой объем хранения___________м³, Периодичность зачистки_________________________раз в год Вид нефтепродукта___________________________, годовой объем хранения___________м³, Периодичность зачистки_________________________раз в год Количество заправочных колонок______ед., объем реализации нефтепродуктов________т/год Периодичность зачистки емкостей______________________________раз в год Наличие автомойки с оборотным водоснабжением___________, кол-во автомоек в год: легковые_________шт, грузовые____________шт, автобусы______________шт Наличие предприятий общественного питания________________, кол-во блюд в год_______ Наличие автотранспорта: грузовой______ед., легковой_______ед., автобусы_______ед. Проект ПДВ №_________________; проект ПДС №____________________ Проверки по экологическому контролю: вид нарушения_________________________ Дата проведения_______________ |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия  ____________________/_____________________/

М.П.

| ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ВЕЩЕСТВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование химического вещества, соединения, материала | Единица измерения | Расход по факту (списание за последние 12 месяцев) |
| На автотранспорт: |  |  |
| Трансмиссионные масла | л |  |
| Моторные масла | л |  |
| Автомобильные покрышки | шт. |  |
| Аккумуляторы | шт. |  |
| Дизельное топливо | л |  |
| Бензин | л |  |
| Фильтры воздушные | шт. |  |
| На административно-хозяйственную деятельность: |  |  |
| Лампы ртутьсодержащие (установленные) | шт. |  |
| Картридж к принтеру | шт. |  |
| Строительные материалы: |  |  |
| Бетон | м3 |  |
| Битум | тн |  |
| Гипс строительный |  |  |
| ДВП (древесно-волокнистые плиты) | м2 |  |
| ДСП | м2 |  |
| Пиломатериалы | м³ |  |
| Фанера | м² |  |
| Железобетонные изделия | м3 |  |
| Гипсокартон | лист |  |
| Спецодежда: |  |  |
| Телогрейки | шт. |  |
| Сапоги резиновые | шт. |  |
| Рукавицы | пара |  |
| Ботинки | пара |  |
| Комбинезон | шт. |  |
| На мед.обслуживание*: |  |  |
| Перевязочный материал | кг |  |
| Шприцы одноразовые | кг |  |
| Бинты | шт. |  |
| Марля | кг |  |
| Хирургические перчатки | пара |  |
| *Перечень материалов на мед.обслуживание оформить в виде справки. |  |  |
| Прочее (заполняется обязательно): |  |  |

Сведения о территории предприятия

__________________________________________________

Общая территория земельного участка   ______________ м2,

площадь, охваченная ливневой канализацией_________ м2

Кровля  ______ м2, в т. ч.: непроизводственных зданий________ м2; зданий автотранспортных цехов, АЗС ___________ м2;

Асфальто - бетонные покрытия _______ м2, в т.ч

Дороги, проезды ________ м2;						                                    Территории АЗС ________ м2;

Территории автотранспортных предприятий ______ м2;

Площадки для откр. хранения и стоянок автотранспорта ______ м2		Откр. площадки для хранения ГСМ и сыпучих матер. ______ м2.

Открытые грунтовые поверхности (в том числе щебенка) ______ м2; в том числе:

Дороги, проезды ________ м2;

Территории АЗС ________ м2;

Территории автотранспортных предприятий ______ м2;

Площадки для откр. хранения и стоянок автотранспорта ______ м2;

Строительные площадки ______ м2;

Откр. площадки для хранения ГСМ и сыпучих матер. ______ м2.

Зеленые насаждения и газоны  _________ м2.

К справке прикладываются копии подтверждающих документов:

- разрешения Минприроды  на ПДС (ВСС);

- Государственного акта (Свидетельства) на право собственности на землю (договора о временном пользовании землей, договора об аренде земли и помещений);

-генеральный план предприятия (ситуационный план, паспорт предприятия, данные фактических замеров), акт консервации;

-схемы ливневой канализации и Акта государственной приемки ливневой канализации в эксплуатацию.

Руководитель предприятия  ____________________/_____________________/

М.П.

Сведения об автотранспорте

| Марка транспортного средства | Кол-во, шт | Суммарный годовой автопробег (по маркам), тыс. км; наработка, м-ч. | Заправочная емкость системы смазки, л | Кол-во подвижных колес, шт | Размер шины | Марка аккумулятора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковые |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые |  |  |  |  |  |  |
| Автобусы |  |  |  |  |  |  |
| Прочие (спецтехника) |  |  |  |  |  |  |
| Расход бензина на предприятии за год _____________________л |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход дизтоплива на предприятии за год ___________________л |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия__________________________/_________________/

М.П

- Проекты ПДС (ВСС), ПДВ, экологический паспорт (заключения, разрешения-последние).

- Устав или положение.

- Договора  на утилизацию: отработанных масел, автопокрышек, аккумуляторов, металлолома, промасленной ветоши и фильтров, отработанных люминесцентных (ртутных) ламп, макулатуры  и др. (полиэтилена, стеклобоя, строительных отходов).

- Договор на вывоз отходов (оказание коммунальных услуг)  или   договор аренды (включающий оказание услуг по вывозу отходов) и договор на вывоз отходов арендодателя.

- Документы, подтверждающие использование отходов в собственном производстве.

- Технический   паспорт  предприятия  -  схема предприятия,    экспликация (площади) помещений.

- Постановление   Главы   Администрации   (города, района) об отводе  земельного участка или договора аренды земли, зданий и помещений.

- План территории с указанием площади санитарной уборки.

- Карта-схема предприятия с обозначением мест временного и постоянного хранения отходов.

- Приказ о назначении ответственного лица за сбор вторичных  материалов  (в соответствии с Законами   «Об охране окружающей среды РФ», «Об отходах производства и потребления РФ»): макулатуры, вторичного полиэтилена, отработанных люминесцентных ламп, промасленной  ветоши, отходов от автотранспорта.

- Договор на сервисное обслуживание  автотранспорта  (ТО-1,ТО-2), документы о замене масел, масляных  фильтров, тормозных колодок и др.),  на АЗС, СТО и др.

- Лицензии на право деятельности (все, действующие в данный период).

- Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.

- Копия свидетельства о гос. регистрации.

- Договора аренды со всеми арендаторами. Приложить список с указанием: наименования, юр.адреса, ИНН, вида осн. деятельности, размера площади землепользования.

- Договора  на инженерное обеспечение предприятия (теплоснабжение, водоснабжение, канализация и энергоснабжение).

- Данные  об организации на предприятии селективного сбора и хранения отходов (оформляется в виде справки).

- Данные о контролируемых на предприятии загрязнителях по средам: атмосфере, поверхностных стоках, грунтовых водах, почвы), кем осуществляется контроль, № договора.

- Общие сведения о предприятии.

- Справки предприятия о расходе материалов, о местах и способах размещения отходов, о территории предприятия.

- Сведения об автотранспорте.

- Сведения об образовании на предприятии специфических отходов, связанных с деятельностью предприятия и перечень материалов и видов услуг, от которых эти отходы образуются (предоставляется обязательно).

*если предприятие имеет несколько структурных единиц, расположенных территориально в разных местах, все данные представляются на каждое структурное подразделение отдельно.